ЕЩЕ РАЗ О ПЕНОБЛОКЕ

В последние годы наиболее популярным материалом для строительства коттеджей на Сахалине стал пеноблок. Положительные стороны дома из такого материала широко известны, и говорить о них не будем – в конце концов, каждый решает для себя сам. Лучше обратим внимание на проблемные моменты строительства дома из такого довольно непростого для строительства материала.

- В условиях производства пеноблока на местном уровне практически невозможно добиться равномерного вспенивания. А это значит, что и плотность такого материала будет неравномерной, и как следствие - отразится на теплотехнических характеристиках стены дома.

- В нашем сейсмоопасном регионе пеноблок не может использоваться как материал для несущих стен. Он может быть только ограждающим материалом, то есть: нужен бетонный или металлический каркас, а это требует теплоизоляции для всей конструкции.

- Блоки из пенобетона – это твердый материал, имеющий внутри множество воздушных пузырьков. Этим обеспечивается высокая тепло- и звукоизолирующая способность, но прочность материала при этом достаточно сильно уменьшается. Поэтому при транспортировке, разгрузке или строительстве блоки из пенобетона могут повреждаться. Тоже самое может произойти при температурных колебаниях или усадке уже после возведения стен. Таким образом, строительство из пенобетона требует обязательного армирования. Но армирование не всегда может помочь по причине карбонизационной усадки. Дело в том, что пенобетон поглощает углекислый газ, который при взаимодействии с цементом, способствует образованию мела, поэтому рекомендуется использовать специальные клеи для соединения пеноблоков. При этом прочность стен, оставшихся без наружной отделки уменьшается, Следовательно, чтобы построить прочный дом из пенобетона, который не развалится как карточный, обязательно нужно побеспокоиться о качественной внешней отделке.

- Если в кладке используется металлическая сетка, а в бетонных колоннах – металлическая арматура, то внутри такого жилища нарушается естественный электромагнитный фон.   К тому же металл является мостиком холода, а значит – всю стену придется дополнительно утеплять.

- Пеноблок, хотя и является всего лишь ограждающим материалом, но сам по себе довольно тяжелый. Поэтому требуется основательный бетонный фундамент.

- Пеноблок, как и любой пористый материал, обладает свойством разрушаться при постоянном давлении. Поэтому при монтаже фасадных систем для такого материала требуются специальные крепежные изделия (см. статью «Крепление фасадных систем…»).

- Работы по строительству дома с использованием пеноблока можно вести только в теплое время года.

А теперь задайтесь вопросом. Если у этого материала так много проблем, то почему же сахалинцы предпочитают каменные дома деревянному домостроению? Может быть, в силу традиции, передающейся из поколения в поколение? Но это не так – наши предки жили как раз в деревянных домах.

И почему в других странах люди, живущие в северных широтах – в Скандинавии, Канаде, на Аляске, на острове Хоккайдо – строят преимущественно деревянные каркасные дома с применением современных технологий. Может быть, они думают над тем, как сэкономить на строительстве, а потом и при эксплуатации жилья? А может быть, они просто больше думают, и как следствие, дольше и лучше живут?